一、选择题

1.计算机能自动连续工作的关键是（   ）。

A.存储程序的工作方式     B.以运算器为中心

C.以存储器为中心         D.采用Cache、主存和辅存三级存储结构

2.CPU从数据总线上获取的信息，依据（   ）来判断该信息是指令还是数据。

A.对该信息进行译码的结果    B.指令和数据来自内存的不同地址

C.指令和数据的寻址方式      D.指令周期的不同阶段

3、冯诺依曼计算机中指令和数据都以二进制存储在存储器中，CPU区分它们的依据（     ）

A、指令操作码的译码结果			B、指令和数据的寻址方式

C、指令周期的不同阶段				D、指令和数据所在的存储单元

4、下面有关源程序经过语言处理程序处理后，生成的目标文件描述正确的是（ A）

A、由编译程序生成的目标文件运行时，不再需要翻译源程序支持。

B、由解释程序生成的目标文件运行时，不再需要翻译源程序支持。

C、由编译程序或解释程序生成的目标文件运行时，都不再需要翻译源程序支持。

D、由编译程序或解释程序生成的目标文件运行时，都需要翻译源程序支持。

5、如果X为正数，由[X]补求[-X] 补是将（  ）

A、[X]补各位值保持不变                B、除符号位外，各位变反，末位加1

C、[X]补符号位变反，其他各位不变      D、[X]补连同符号位一起变反，末位加1

6、浮点数的IEEE754标准对尾数采用的是（   ）

A、原码			B、反码			C、补码			D、移码

7、用补码表示的双符号位定点整数110110进行算术左移1位运算，正确结果是（   ）

A、111100		B、101101		C、101100		D、011011

8、对计算机中的定点数，小数点的位置采用(   )来表示。

A、人为约定 B、用一个触发器的输出  C、用一个寄存器的某一位  D、固定在符号位之前

9、n+1位定点整数（1位符号位，n位数值位）的原码一位乘法运算中，需要多少次加法操作（ D ）

A、n-1		B、n	C、n+1		D、n或n+1

10、n+1位定点整数（1位符号位，n位数值位）的原码不恢复余数法运算中，需要多少次移位操作（  ）

A、n-1		B、n	C、n+1		D、n或n+1

11、一个n+1位原码的定点小数x的表示范围是（）

A、-(1-2-n )≤x≤(1-2-n)		B、-2-n ≤x≤ (1-2-n)

C、-1≤x≤(1-2-n)				D、-1≤x≤1

12、一个n+1位补码的定点小数x表示范围是（）

A、-(1-2-n )≤x≤(1-2-n)		B、-2-n ≤x≤ (1-2-n)

C、-1≤x≤(1-2-n)				D、-1≤x≤1

13、在计算机内部，浮点数用补码表示时，负数规格化后最高数值位为（	）

A、1    	B、0		C、0或1		D、不能确定

14、float型数据常用IEEE754单精度浮点格式表示，假设两个float型变量x和y分别存放在32位寄存器f1和f2中，若（f1）=CC90 0000H，（f2）=B0C0 0000H，则x和y之间的关系为（  ）

A、x<y且符号相同

B、x<y且符号不同

C、x>y且符号相同

D、x>y且符号不同

15、在计算机内部，溢出判断条件包括（   ）

①Sf⊕Cf		②SA⊕SB		③Sf1⊕Sf2	④SASB⊕Sf	⑤SASBSf+SASBSf

A、①③			B、①②③		C、③④			D、①③⑤

16、8位补码表示的定点小数X的表示范围（     ）

A、-1≤X<1			B、-128≤X<127 		C、-1<X<1		D、-127<X<127

17.某指令系统的指令字长为8位，每一地址码长3位，采用扩展操作码。若指令系统只有2条二地址指令、16条零地址指令，则最多有（   ）条一地址指令。

A.14    　 B.32      C.64       D.112

18.某指令系统的指令字长为12位，每一地址码长4位，采用扩展操作码。若指令系统只有250条二地址指令，则最多有（   ）条一地址指令。

A.64    　 B.96      C.128       D.256

19、某种计算机的算术逻辑运算指令，请问最多能表示多少条指令？

A、32		B、64		C、128		D、256

20.以下关于扩展的同步控制描述中错误的是（   ）。

A.允许总线周期长度可变      B.各操作之间的时间间隔是时钟周期的整数倍

C.时钟周期长度不变          D.允许时钟周期长度可变

21．I/O的编址方式为统一编址时，存储单元和I/O设备是靠（    ）来区分。

A.不同的地址线　　B.不同的地址码   C.不同的控制线　D.都不对

22、连接计算机与计算机之间的总线，称为（     ）

A、内总线			B、通信总线		C、系统总线			D局部总线

23.CPU从内存中获取的指令，是通过（   ）总线传送的。

A.地址数据     B.数据     C.控制     D.串行

24、将外围设备与主存统一编址，一般是指（　　）。

(1)每台设备占一个地址码         (2)每个外围接口占一个地址码

(3)每台外设由一个主存单元管理   (4)接口中的有关寄存器各占一个地址码

25、指令格式中的地址结构是指（　　）。

(1)地址段占多少位            (2)指令中采用几种寻址方式

(2)指令中如何指明寻址方式    (4)指令中给出几个地址

26、减少指令中地址数的办法是采用（　　）。

(1)变址地址   (2)寄存器寻址   (3)寄存器间址   (4)隐地址

27、采用隐式I/O指令，是指用（　　）实现I/O操作。

(1)I/O指令   (2)通道指令   (3)硬件自动   (4)传送指令

28、为了缩短指令中某个地址段（或地址码）的位数，有效的方法是采取（　　）。

(1)立即寻址   (2)变址寻址   (3)间接寻址   (4)寄存器寻址

29、零地址指令是采用（　　）方式的指令。

(1)立即寻址   (2)间接寻址   (3)寄存器寻址  (4)堆栈寻址

30、单地址指令（　　）。

(1)只能对单操作数进行加工处理       (2)只能对双操作数进行加工处理

(3)既能对单操作数进行加工处理，也能对双操作数进行运算

(4)无处理双操作数的功能

31、三地址指令常用于（　　）中。

(1)微型机    (2)小型机   (3)大型机   (4)所有大﹑小﹑微机

32、在以下寻址方式中，哪一种可缩短地址字段的长度（　　）。

(1)立即寻址   (2)直接寻址   (3)寄存器间址   (4)存储器间址

33、隐地址是指(    )的地址。

(1)用寄存器号表示            (2)存放在主存单元中

(3)事先约定,指令中不必给出   (4)存放在寄存器中

34、堆栈指针SP的内容是(    )。

(1)栈顶地址    (2)栈底地址    (3)栈顶内容    (4)栈底内容

35、为了实现输入输出操作,指令中(    )。

(1)对单独编址方式,可以指明设备号或端口地址。对统一编址方式,可以指     明寄存器的总线地址。

(2)必须指明外围接口中寄存器的地址码

(3)必须同时指明外围设备号与接口中寄存器的总线地址

(4)必须指明外围设备的设备号

36、假设某条指令的一个操作数采用自增双重间接寻址方式，指令中给出的地址码为1000H，地址为1000H的内存单元中的内容为1200H，地址为1200H的内存单元的内容为1800H，而1800H单元的内容为2800H，则该操作数的有效地址为（   ）。

A.1000H   　B.1200H     C.1800H    　D.2800H

37、设寄存器R的内容为200，主存地址200和300的存储单元内容分别为300和400，则（     ）方式下访问得到的操作数是200。

A、变址寻址200					B、寄存器间接寻址（R）

C、存储器间接寻址（200）			D、寄存器直接寻址R

38、在微程序控制方式中，下列关于机器指令和微指令描述错误的是（   ）。

A.一条机器指令的执行对应一段微程序           B.一段微程序包含多条微指令

C.一条微指令包含机器指令一步操作所需的微命令 D.每一条机器指令由一条微指令来解释

39、CPU响应中断的时间是（     ）

A、一条指令执行结束					B、I/O设备提出中断

C、取指周期结束						D、指令周期结束

40、.加法器中第i位的进位产生函数为（   ）。

A.     B.     C.     D.

41、加法器中第i位的进位传递函数为（   ）。

A.    B.     C.    D.

42、在同步控制方式中（　　）。

(1)各指令的执行时间相同           (2)各指令占用的节拍数相同

(3)由统一的时序信号进行定时控制   (4)CPU必须采用微程序控制方式

43、异步控制方式常用于（　　）。

(1)CPU控制   (2)微程序控制   (3)系统总线控制   (4)CPU内部总线控制

44、CPU（　　）才能响应DMA请求。或者用如下叙述：CPU响应DMA请求的时间是（　　）。

(1)必须在一条指令执行完毕        (2)可在任意时钟周期结束

(3)必须在一个总线周期结束        (4)在判明设有中断请求之后

45、在同步控制方式中（　　）。

(1)每个时钟周期（节拍）长度固定   (2)各指令的时钟周期不变

(3)每个工作周期长度固定           (4)各指令的工作周期数不变

46、异步控制常用于（　　）中，作为其主要控制方式。

(1)单总线结构                  (2)微型计算机中的CPU控制

(3)组合逻辑控制器              (4)微程序控制器

47、采用同步控制的目的是（　　）。

(1)简化控制时序                    (2)提高执行速度

(3)满足不同操作对时间安排的需要    (4)满足不同设备对时间安排的需要

48、采用异步控制的目的（　　）。

(1)支持微程序控制方式              (2)简化控制时序

(3)降低控制器成本                  (4)提高执行速度

49、通用寄存器是（　　）。

(1)可存放指令的寄存器                  (2)可存放程序状态字的寄存器

(3)本身具有计数逻辑与移位逻辑的寄存器  (4)可编程指定多种功能的寄存器

50、程序状态字寄存器的内容（　　）。

(1)只能由程序置位给定            (2)不能由程序置给定

(3)只能由运行结果置定            (4)既能由运行结果置位，也能由程序置位

51、采用微程序控制的目的是（　　）。

(1)提高速度                           (2)简化控制器设计与结构

(3)使功能很简单的控制器能降低成本     (4)不再需要机器语言

52、在微程序控制中，机器指令和微指令的关系是（　　）。

(1)每一条机器指令由一条微指令来解释执行

(2)每一条机器指令由一段微程序来解释执行

(3)一段机器指令组成的工作程序，可由一条微指令来解释执行

(4)一条微指令由若干条机器指令组成

53、微程序存放在（　　）。

(1)主存中   (2)固定存储器中   (3)堆栈中   (4)磁盘中

54、三级时序系统提供的三级时序信号是（　　）。

(1)指令周期、工作周期、节拍      (2)工作周期、节拍、脉冲

(3)指令周期、机器周期、时钟周期  (3)指令周期、微指令周期, 时钟周期

55、 扩展同步总线（    ）。

(1)允许时钟周期长度可变      (2)允许总线周期长度可变

(3)无时钟周期划分            (4)无总线周期划分

56、某主存总容量为64MB，按字编址，需要多少条地址线，MAR位数是多少？

A、16，32	B、32，32	C、64，64	D、25，25

57、若数据传输指令的元和目的操作数都采用变址寻址，指令字长为48bit（包含形式地址），数据总线和地址总线为16bit，则该指令的执行需要从存储器取指令、取源操作数，并送到目的存储单元，需要多少次访存？

A、2	B、4	C、5	D、8

二、判断题

1.与定点数相比，在位数相同的情况下，浮点数表示范围大、精度高。       （   ）

2.压栈操作是指:将内容写入堆栈指针SP内。                              （ 　）

3.为减少指令中地址的数目，可以采用隐地址方式。                       （   ）

4.并行加法器中的进位链，必定是并行进位链。                           （   ）

5.中断周期结束后，CPU应进入主程序的下一条指令取指周期。              （   ）

6.在中断方式中，数据传送由中断控制器控制。                           （   ）

7.DMA控制方式下，外设传送信息到内存，其传送途径为外设→CPU→内存。    （   ）

8.微程序控制方式下，微程序存放在主存中。                             （　 ）

9、CPU是计算机的核心部件，包括寄存器组、控存、缓存和主存等部件。   	 （    ）

10、模型机中的程序计数器PC对汇编程序员可见。			           	 （    ）

11、若8位补码表示的机器数01001010，则该机器数的真值为74。			 （    ）

12.串行加法器的进位信号是通过串行链逐位形成的，并行加法器的进位信号是同时形成的。                                                                  （   ）

13.中断周期结束后，CPU应进入主程序的下一条指令取指周期。                （   ）

14.在中断方式中，数据传送由中断控制器控制。                           （   ）

15.扩展同步总线是指允许时钟周期数可变。                                 （   ）

16.DMA控制方式下，外设传送信息到内存，其传送途径为外设→CPU→内存。     （   ）

17.微程序控制方式下，微程序存放在主存中。                               （　 ）

18.CPU访问主存储器的时间是由存储体的容量决定的，存储容量越大，访问存储器所需要的时间就越长。                                                           （ ）

19.存储器包括主存和辅存，全部都在CPU外部						（   ）

20.并行加法器的运算速度取决于全加器单元的速度。（ ）

21、乘法器的核心部件是加法器。（  ）

22、串行进位链是串行加法器中的进位链。（  ）

23、运算器实现移位操作，必须使用移位线路。（  ）

24、用两级半加器组成的全加器，求和时间虽然比用与或非门组成的全加器长一些，但前者构成的加法器，其运算速度仍可能高于用后者构成的加法器。（  ）

25、并行加法器中的进位链，必定是并行进位链。（   ）

26、原码加减运算比补码加减运算简单。（ ）

27、原码乘法运算比补码乘法运算简单。（ ）

28、若采用并行进位链，则=+。（ ）

29、进位制中的基数是：一个数位中允许使用的最大数码值。（ ）

30、在计算机系统中，可能同时采用同步控制方式与异步控制方式。（　　）

31、在同步控制方式中，各指令的执行时间并不一定都相同。（　　）

32、采用DMA方式传送信息，一旦开始传送后，CPU必须停止执行程序一段时间，直到批量传送结束，才能恢复工作。（　　）